表格9  报馆送审材料汇总表（特装展位必须提交齐全）

| 序号 | 文件名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特装展位施工申请表 | 附件1、附件2、附件3、附件4、附件5 必须填写完整，按照要求签字并加盖公章， 必须提交原件。 |
| 2 | 特装展台搭建委托书 |  |
| 3 | 武汉国际博览中心布展须知 |  |
| 4 | 展台施工安全责任保证书 |  |
| 5 | 安全违约金扣除标准 |  |
| 6 | 水、电、气、证件、展览会责任险保费等申请表 | 表格3 |
| 7 | 施工单位资质证明 | 营业执照、电工证（按期复审合格和未过期）、 登高作业证、C类专职安全员证（若无此证，必须提供法人授权委托书，提供现场安全负责人的身份证和手机号，与附件1和附件3中安全负责人姓名保持一致）、法人委托现场安全负责人身份证、法定代表人身份证，提供复印件加盖公章。 |
| 8 | 展台效果图 | 需正面图、侧面图、俯视图、内部结构图，彩色。 |
| 9 | 展台平面图 | 需用米字格标注尺寸 |
| 10 | 展台立面图 | 需用米字格标注尺寸 |
| 11 | 天花图（如有） | 需用米字格标注尺寸 |
| 12 | 展台电气图（配电系统图） | 说明用电总功率、总开关额定电流/电压、采用电线规格和敷设方式。 |
| 13 | 承重结构大样图 | 需标注尺寸，提供承重结构连接节点大样图。 说明木质横梁与背墙连接工艺 |
| 14 | 电路图、电箱位置图 | 标注电路和电箱安装位置，其中电箱必须在展位图中标注好数量、方向和位置（标明相邻展位），展馆按照提供的图纸，现场就近将主电箱接送至展台，分电箱自备，搭建商必须现场确认电箱位置。 |
| 15 | 展台结构及施工图、材质说明图 | 必须标注尺寸和主要施工材料（需达到B1级阻燃要求）。 - 严格按照消防要求，禁止使用弹力布、绒布、纱布、假绿植（包含喷涂阻燃剂）等装饰性材料。 - 必须标明主体墙厚度(详见手册第19页红色字体) - 必须标明支撑柱和铁板尺寸(详见手册第23页红色字体) - 支撑内需含金属支撑柱且贯穿落地 - 木质横梁跨度不可超6米，超过需要加支撑 - 承重墙内需内含钢结构或实木，横梁内部必须为钢结构 - LED和储物间顶部禁止封顶，LED屏顶部需预留散热口 - 主体结构为木结构的，必须喷涂防火涂料或使用防火板 - 地毯需达到B1级阻燃 以上重点要求必须在材质图中详细说明 温馨提示：现场不可大面积涂刷乳胶漆，只能在做好防护时用于修补或者接缝处理。 |
| 16 | 二层结构（如有） | 搭建二层结构，其展位除提交以上内容外，还需要提交标准CAD施工图，并标明楼层所用钢材的大小、规格、结构图；二楼围挡建议采用钢化玻璃并在CAD图上标明安装方法；恒载图等相关图纸。 |
| 17 | 展台展馆费用发票信息采集表 | 附件6（提交word版本的表格） |
| 18 | 展台安全及清场押金退款申请表 | 附件7（提交word版本的表格） |
| 19 | 施工、布撤展货车通行证申请表 | 附件8（提交word版本的表格） |
| 20 | 检验报告 | 展位搭建所使用的地毯阻燃性（需达到B1级）检验报告、防火板检验报告、防火涂料检验报告，提供的检验报告必须为近三年内并且可以在官网查询，需加盖公章。 |
| 备注：为尽快完成报馆，请将以上所有文件一次性发送至邮箱chcc@jsnewexpo.com。 报馆资料命名为“展位号+参展商简称+全国医院建设大会报馆资料”。 联系人：李强（A3馆）/徐艳（A4馆、A5馆、A6馆；A3-4馆间、A4-5馆间、A5-6馆间）/王钊（B3馆、B4馆、B3-4馆间）/黄睿卿（B5馆、B6馆） 电 话：025-52323085 / 84600157 / 84640060 / 52323095 |  |  |

备注：

为保证报馆审图一次性通过，请按照表格9要求，将所有扫描文件以文件内容命名，如果文件内容较多，可以使用阿拉伯数字区分，并按照附件顺序打包上传邮箱chcc@jsnewexpo.com，模板如下：